maždaug 4 psl. (A4, 9pt)

Atmega16 - 8 bitų AVR mikrokontroleris, RISC, Harvard architektūra

ARCv3 - Argonaut RISC Core/Synopsys ARC šeima, naujesnė ARCv3 ISA versija

- Atmega16  yra šiuolaikinis monokristalinis mikrovaldiklis, pagamintas naudojant labai didelio mąsto integracijos technologiją VLSI. Elementinė bazė: VLSI CMOS - papildomas metalo oksido puslaidininko technologija. Itin maža, priklausomai nuo korpuso tipo -mažiausias variantas yra maždaug 7mm, o didžiausias 5cm. Svoris nuo 0,3 - 5 gramų. Energijos suvartojimas veikimo metu nuo kelių iki dešimčių milivatų galios.

ARCv3 procesoriaus šerdis yra IP branduolys, tad integruojamas į kitus didesnius VLSI lustus. Elementinė bazė irgi VLSI CMOS technologija. Kadangi tai IP branduoliai, integruojami į didesnius SoC, svoris ir išoriniai matmenys įprastai nenurodomi, tačiau anktyvose 130 nm technologijose plotas galėjo užimti apie 0,5-1,5 mm2, o modernėse 90 nm ar 65 nm - iki 0,1-0,5 mm2. Pats branduolys neturi apčiuopiamo svorio, svorį turi visas SoC lustas, į kurį branduolys yra integruotas. Tipinis SoC lustas (pvz., mobiliojo telefono mikroschema, kurioje galėtų būti ARC branduolys) sveria vos kelis gramus arba miligramus. Energijos suvartojimas -didelis energijos efektyvumas, kas ir buvo pagrindinė jo kūrimo motyvacija.

Atmel (2001); Synopsys (2002).

- Atmega16 (AVR) naudoja registrinę architektūrą su load/store elementais ir priskiriama RISC šeimai: dauguma aritmetinių ir loginių operacijų atliekamos su duomenimis, esančiais bendrosios paskirties registruose (GPR). Duomenų perkėlimui tarp atminties ir registrų naudojamos specialios load ir store tipo instrukcijos, nes aritmetinės instrukcijos negali tiesiogiai pasiekti duomenų atmintyje. ARCv3 taip pat naudoja registrinę architektūrą, atitinkančią RISC principus ir irgi veikiančią load/store pagrindu: visos operacijos vykdomos tarp dviejų šaltinio registrų, rezultatas įrašomas į paskirties registrą. Duomenų perdavimas tarp atminties ir registrų atliekamas išskirtinai load ir store instrukcijomis. Architektūra gali būti pritaikyta konkrečioms taikymo sritims, leidžiant pridėti pasirinktinių instrukcijų ir papildomų registrų, tačiau jos bazinė forma išlieka klasikinis load/store RISC modelis.

Atmel (2001); Synopsys (2002).

- Atmega16 ir ARCv3 adresų skaičiaus požiūriu remiasi tipinėmis RISC šeimai būdingomis adresavimo schemomis, tačiau jos tai daro skirtingai: Atmega16 yra dviejų adresų mašina, kur dauguma aritmetinių ir loginių instrukcijų turi du operandus-registrus, kur vienas registras tarnauja kaip šaltinis ir paskirtis, pvz.: ADDR16, R17.  Dauguma instrukcijų yra vieno adreso, kai naudojamas tik vienas registras. Gerokai retesni, bet egzistuoja ir trijų adresų instrukcijos, bet randami pavyzdžiai dažniausiai vis tiek remiasi dviejų adresų logika. Tuo tarpu ARCv3 labiau orientuota į klasikinį trijų adresų RISC formatą, kai dauguma aritmetinių ir loginių operacijų turi du šaltinio registrus (Rs1, Rs2) ir vieną paskirties registrą (Rd) - tai suteikia daugiau lankstumo ir palengvina optimizavimą bei vykdymą. Nors ARCv3 egzistuoja ir dviejų adresų instrukcijų, dominuoja būtent trijų adresų load/store tipo operacijos, atitinkančios „švaraus“ RISC dizaino principus.

(Atmel, 2001), (Synopsys, 2002).

Kokie buvo registrai abiejose architektūrose? Ar šios architektūros

iš viso turėjo registrus? Ar tai buvo bendrosios paskirties registrai,

ar specializuoti registrai? Kiek registrų turėjo kiekviena

architektūra?  Kokie buvo šių registrų duomenų pločiai? Kokia buvo

specifinė registrų paskirtis?

- Atmega16 turi 32 bendrosios paskirties registrus, kiekvienas 8 bitų pločio. Bendrosios paskirties registrai: R0 iki R31. Šeši iš jų yra specializuoti registrai. X, Y, Z indekso registrai, skirti atminties adresavimui, SREG - statuso registras, skirtas vėliavoms, SP - sudaro 16 bitų steko adresą  SRAM‘e ir PC - 13 bitų registras, rodantis į kitą vykdytiną instrukciją.

ARCv3 irgi turi 32 bendrosios paskirties registrus (R0 iki R31), tačiau kiekvienas iš jų yra 32 bitų pločio. Tarp specializuotų registrų irgi yra PC (tik 32 bitų), statuso registrai kaip Status32 ir BTA - juose laikomos aritmetrikos ir vykdymo vėliavos

..................

- Abi architektūros naudoja požymių bitus.

Bendri: Z - nulio požymis, N - neigiamumo požymis, C - nešimo požymis, V- dvejeto papildinio persipildymo(two‘s complement overflow) požymis, S - ženklo požymis, H - pusės nešimo požymis.

Atmega16: I - bendrasis pertraukimų leidimas, T - vieno bito laikina saugykla

ARCv3: E -  rodo atminties adresavimo baitų tvarką, DE - valdo, ar bus vykdoma instrukcija, HALT - sustabdo procesoriaus veikimą, IE - bendrasis pertraukimų leidimas, DSP/FP - rodo, ar įjungti skaitmeninio signalo apdorojimo DSP ar slankiojo kablelio FPU vienetai.

- Atmega16 duomenų plotis 8 bitai. Instrukcijos yra 16 bitų arba 32 bitų pločio. ARCv3 duomenų plotis yra 32 bitų. Intrukcijos irgi yra 16 bitų arba 32 bitų pločio.