maždaug 4 psl. (A4, 9pt)

Atmega16 – 8 bitų AVR mikrokontroleris, RISC, Harvard architektūra

ARCv3 – Argonaut RISC Core/Synopsys ARC šeima, naujesnė ARCv3 ISA versija

- Atmega16  yra šiuolaikinis monokristalinis mikrovaldiklis, pagamintas naudojant labai didelio mąsto integracijos technologiją VLSI. Elementinė bazė: VLSI CMOS - papildomas metalo oksido puslaidininko technologija. Itin maža, priklausomai nuo korpuso tipo -mažiausias variantas yra maždaug 7mm, o didžiausias 5cm. Svoris nuo 0,3 - 5 gramų. Energijos suvartojimas veikimo metu nuo kelių iki dešimčių milivatų galios.

ARCv3 procesoriaus šerdis yra IP branduolys, tad integruojamas į kitus didesnius VLSI lustus. Elementinė bazė irgi VLSI CMOS technologija. Kadangi tai IP branduoliai, integruojami į didesnius SoC, svoris ir išoriniai matmenys įprastai nenurodomi, tačiau anktyvose 130 nm technologijose plotas galėjo užimti apie 0,5-1,5 mm2, o modernėse 90 nm ar 65 nm – iki 0,1-0,5 mm2. Pats branduolys neturi apčiuopiamo svorio, svorį turi visas SoC lustas, į kurį branduolys yra integruotas. Tipinis SoC lustas (pvz., mobiliojo telefono mikroschema, kurioje galėtų būti ARC branduolys) sveria vos kelis gramus arba miligramus. Energijos suvartojimas -didelis energijos efektyvumas, kas ir buvo pagrindinė jo kūrimo motyvacija.

Atmel (2001); Synopsys (2002).

- Atmega16 (AVR) naudoja registrinę architektūrą su load/store elementais ir priskiriama RISC šeimai: dauguma aritmetinių ir loginių operacijų atliekamos su duomenimis, esančiais bendrosios paskirties registruose (GPR). Duomenų perkėlimui tarp atminties ir registrų naudojamos specialios load ir store tipo instrukcijos, nes aritmetinės instrukcijos negali tiesiogiai pasiekti duomenų atmintyje. ARCv3 taip pat naudoja registrinę architektūrą, atitinkančią RISC principus ir irgi veikiančią load/store pagrindu: visos operacijos vykdomos tarp dviejų šaltinio registrų, rezultatas įrašomas į paskirties registrą. Duomenų perdavimas tarp atminties ir registrų atliekamas išskirtinai load ir store instrukcijomis. Architektūra gali būti pritaikyta konkrečioms taikymo sritims, leidžiant pridėti pasirinktinių instrukcijų ir papildomų registrų, tačiau jos bazinė forma išlieka klasikinis load/store RISC modelis.

Atmel (2001); Synopsys (2002).

Ar tai buvo beadresinės (stekinės), vieno adreso, dviejų adresų, trijų adresų ar keturios adresų mašinos?

- Atmega16